#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include <HX711.h>

// Define I2C address of LCD display

#define LCD_ADDR 0x27

// Define LCD display dimensions

#define LCD_ROWS 2

#define LCD_COLS 16

// Define buzzer pin

#define BUZZER_PIN 9

// Define weight threshold (in grams)

#define LOW_WEIGHT_THRESHOLD 550

// Define load cell calibration value

#define LOAD_CELL_SCALE 1024.0

// Define welcome messages

#define WELCOME_MSG1 "Welcome to IV"

#define WELCOME_MSG2 "Bag Monitor!"

// Define IV Bag Monitoring message

#define MONITOR_MSG "IV Bag Monitoring..."

// Define calibration message

#define CALIBRATION_MSG "Calibrating..."

// Define time interval for switching to IV Bag Monitoring screen (in milliseconds)

#define SWITCH_INTERVAL 15000

// Initialize LCD display

LiquidCrystal_I2C lcd(LCD_ADDR, LCD_COLS, LCD_ROWS);

// Initialize HX711 module

HX711 loadCell;

// Define variable for tracking time

unsigned long prevSwitchTime = 0;

void setup() {

// Initialize LCD display

lcd.init();

lcd.backlight();

// Display calibration message on LCD display

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(CALIBRATION_MSG);

// Initialize buzzer pin

pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

// Initialize HX711 module

loadCell.begin(A0, A1);

loadCell.set_scale(LOAD_CELL_SCALE);

loadCell.tare();

// Wait for 2 seconds

delay(2000);

// Display first welcome message on LCD display

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(WELCOME_MSG1);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(WELCOME_MSG2);

// Wait for 2 seconds

delay(2000);

// Display second welcome message on LCD display

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(MONITOR_MSG);

// Wait for 2 seconds

delay(2000);

// Clear LCD display

lcd.clear();

// Initialize serial communication for debugging

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

// Check if it's time to switch to IV Bag Monitoring screen

unsigned long currentTime = millis();

if (currentTime - prevSwitchTime >= SWITCH_INTERVAL) {

// Display IV Bag Monitoring message on LCD display

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(MONITOR_MSG);

// Reset switch time

prevSwitchTime = currentTime;

} else {

// Read weight value from load cell

float weight = loadCell.get_units();

// Display weight on LCD display

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Weight: ");

lcd.print(weight, 1);

lcd.print(" g");

// Check if weight is below the low weight threshold

if (weight < LOW_WEIGHT_THRESHOLD) {

// Turn on buzzer

digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);

// Display low weight alert message on LCD display

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("LOW WEIGHT ALERT!");

// Wait for 0.5 seconds

delay(500);

}

}

}